|  | Κωδικός εγγράφου: ΟΕ1 | Έκδοση: 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Τίτλος εγγράφου: Οδηγία λειτουργίας εξατμιστή Heidolph V1 | Ημερομηνία: 12/7/2022 |

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ Heidolph v1

- Συνδέστε τον σωλήνα νερού που εισέρχεται στο κάτω μέρος του αποστακτήρα με το στόμιο της βρύσης.

- Τοποθετήστε τον σωλήνα που διώχνει την περίσσεια του νερού από το κάτω μέρος του αποστακτήρα στον νιπτήρα.

- Βεβαιωθείτε ότι το πάνω μέρος του αποστακτήρα συνδέεται με την αντλία.

- Γεμίστε την δεξαμενή ζέσης με απεσταγμένο νερό.

- Βυθίστε το δοχείο του διαλύματος που θα εξατμιστεί (βρίσκεται κάτω από τον μηχανισμό απόσταξης) μέσα στο απεσταγμένο νερό της δεξαμενής ζέσης

- Συνδέστε το δοχείο που θα μεταφέρει την περίσσεια του διαλύματος στο πλάι του μηχανισμού απόσταξης.

- Ανοίξτε την αντλία.

- Ανοίξτε την συσκευή εξάτμισης και ρυθμίστε χρόνο περιστροφής και θερμοκρασία

- Μετά το τέλος της απόσταξης κλείστε την συσκευή απόσταξης

- Κλείστε την αντλία.