|  | Κωδικός εγγράφου: ΟΕ4 | Έκδοση: 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Τίτλος εγγράφου: Οδηγία λειτουργίας και συντήρησης στήλης νερού | Ημερομηνία: 28/11/2024 |

Οδηγία λειτουργίας στήλης νερού

- Γυρίστε σε θέση κάθετη προς τον τοίχο τον μπλε διακόπτη νερού που είναι δίπλα στη στήλη κάτω από τον πάγκο.

- Γυρίστε σε θέση κάθετη τον μπλε διακόπτη που είναι στο ακροφύσιο του σωλήνα νερού. Από αυτό τον μπλε διακόπτη το νερό ανοίγει ή κλείνει.

- Εάν δεν ανοίξει, το νερό με τα παραπάνω, γυρίστε και τις στρόφιγγες που είναι στο ντουλάπι κάτω από την βρύση.

- Ελέγξτε την τιμή της αγωγιμότητας στον μετρητή ανάστροφης ώσμωσης στον τοίχο. Η τιμή του θα πρέπει να είναι μικρότερη από έξι (6).

Τακτική συντήρηση στήλης

- Η στήλη θα πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα.

- Η τιμή της ανάστροφης ώσμωσης θα πρέπει να είναι μικρότερη από έξι (6). Αλλιώς χρειάζεται αντικατάσταση.

- Κάθε φορά που χρησιμοποιείται την στήλη θα γράφεται την τιμή της αγωγιμότητας στο έντυπο Ε11.